素材3-2：前序项目测评记录表（模拟数据）

表1：安全物理环境测评记录

| 编号 | 指标名称 | 测评结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1.2 | 物理访问控制 | ✅ 符合 | 机房配置电子门禁，有出入记录 |
| 8.1.1.3 | 防盗窃和防破坏 | ✅ 符合 | 设备固定安装，有监控系统 |
| 8.1.1.4 | 防雷击 | ✅ 符合 | 有接地和防雷装置 |
| 8.1.1.5 | 防火 | ✅ 符合 | 有自动消防系统 |
| 8.1.1.9 | 电力供应 | ⚠️ 部分符合 | 有UPS，但无备用发电机 |
| 8.1.1.10 | 电磁防护 | ❌ 不符合 | 电源线和通信线缆未隔离铺设 |

表2：安全通信网络测评记录

| 编号 | 指标名称 | 测评结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.2.1 a) | 网络分区 | ✅ 符合 | 分为DMZ、核心业务区、办公区 |
| 8.1.2.1 b) | 区域隔离 | ❌ 不符合 | 办公区与服务器区无访问控制 |
| 8.1.2.1 e) | 硬件冗余 | ❌ 不符合 | 核心交换机单台部署 |
| 8.1.2.2 a) | 通信完整性 | ✅ 符合 | 使用校验技术 |
| 8.1.2.2 b) | 通信保密性 | ❌ 不符合 | 业务系统未启用HTTPS |

表3：安全区域边界测评记录

| 编号 | 指标名称 | 测评结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.3.1 a) | 边界防护 | ✅ 符合 | 有防火墙 |
| 8.1.3.2 a) | 访问控制 | ⚠️ 部分符合 | 策略存在允许所有规则 |
| 8.1.3.3 a) | 入侵防范 | ❌ 不符合 | 未部署入侵检测系统 |
| 8.1.3.4 a) | 恶意代码防范 | ✅ 符合 | 有防病毒网关 |

表4：安全计算环境测评记录

| 编号 | 指标名称 | 测评结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.4.1 d) | 身份鉴别 | ❌ 不符合 | 无双因素认证 |
| 8.1.4.2 f) | 访问控制粒度 | ✅ 符合 | 主体为用户级，客体为文件级 |
| 8.1.4.3 c) | 安全审计保护 | ✅ 符合 | 审计记录受保护 |
| 8.1.4.4 e) | 漏洞管理 | ❌ 不符合 | 存在未修复高危漏洞 |
| 8.1.4.9 a) | 数据备份恢复 | ✅ 符合 | 有本地备份 |

表5：安全管理测评记录

| 维度 | 测评结果 | 问题描述 |
| --- | --- | --- |
| 安全管理制度 | ⚠️ 部分符合 | 有制度，但缺少《安全事件报告与处置管理制度》 |
| 安全管理机构 | ✅ 符合 | 有专门的安全管理职能部门 |
| 安全管理人员 | ⚠️ 部分符合 | 有培训记录，但培训内容不够系统 |
| 安全建设管理 | ✅ 符合 | 建设管理流程规范 |
| 安全运维管理 | ❌ 不符合 | 缺少定期安全检查制度 |