素材5：等保2.0物联网扩展要求快速索引（第三级）

| 编号 | 控制点 | 核心要求 |
| --- | --- | --- |
| 8.4.1.1 | 感知节点设备物理防护 | a) 物理环境不造成破坏；b) 正确反映环境状态；c) 不影响正常工作；d) 关键节点持久电力 |
| 8.4.2.1 | 接入控制 | 只有授权的感知节点可以接入 |
| 8.4.2.2 | 入侵防范 | a) 限制与感知节点通信的目标地址；b) 限制与网关节点通信的目标地址 |
| 8.4.3.1 | 感知节点设备安全 | a) 只有授权用户可配置/变更；b) 对网关节点身份鉴别；c) 对其他感知节点身份鉴别 |
| 8.4.3.2 | 网关节点设备安全 | a) 对合法设备标识鉴别；b) 过滤非法节点数据；c) 关键密钥在线更新；d) 关键配置参数在线更新 |
| 8.4.3.3 | 抗数据重放 | a) 鉴别数据新鲜性；b) 鉴别历史数据非法修改 |
| 8.4.3.4 | 数据融合处理 | a) 数据融合处理；b) 依赖关系智能处理 |
| 8.4.4.1 | 感知节点管理 | a) 定期巡视；b) 全过程管理；c) 保密性管理 |