素材1：实践任务——模拟物联网系统配置数据

场景描述：

某智慧园区物联网系统，部署情况如下：

感知节点清单：

| 序号 | 节点类型 | 数量 | 部署位置 | 供电方式 | 通信协议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温湿度传感器 | 50 | 办公楼各房间 | 电池供电 | ZigBee |
| 2 | 烟雾探测器 | 30 | 走廊、楼梯间 | 电池供电 | ZigBee |
| 3 | 智能照明控制器 | 40 | 办公区域 | 市电供电 | ZigBee |
| 4 | 网络摄像头 | 20 | 园区关键位置 | POE供电 | 有线网络 |

网关节点配置：

- 网关型号：IoT-GW-200

- 管理IP：192.168.10.1

- 接入控制：未启用白名单

- 通信目标地址：未限制

- 身份鉴别：未配置

已知不合规项（供学生发现）：

| 序号 | 问题 | 对应测评维度 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 室外摄像头无防护箱体，直接暴露 | 物理防护 |
| 2 | 网关节点未启用接入控制 | 接入控制 |
| 3 | 感知节点使用出厂默认口令（admin/admin） | 感知节点安全 |
| 4 | 无数据新鲜性保护机制（无反重放措施） | 抗数据重放 |
| 5 | 密钥从未更新 | 网关节点安全 |
| 6 | 感知节点未限制通信目标地址 | 入侵防范 |