素材4：实践任务2——交换机配置导出（华为 S5720-28X-SI）

一、设备与环境信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 核心交换机（安全区域边界 / 安全通信网络） |
| 设备型号 | 华为 S5720-28X-SI-AC（S5700 系列） |
| 系统版本 | V200R019C10SPC500 |
| 设备名称 | SW-Core-01 |
| 管理地址 | 10.0.1.1（Vlanif10 管理 VLAN） |
| 导出方式 | stelnet 10.0.1.1 登录后执行 display current-configuration |
| 导出时间 | 2025-03-18 10:41:07（终端回显带时间戳） |
| 说明 | 本文件为教学模拟配置，命令语法参照华为 S5700 系列回显；标注仅供对照。 |

二、配置导出回显（display current-configuration 节选）

# ===== 某企业核心交换机 SW-Core-01 配置导出（教学模拟） =====

# 设备型号：华为 S5720-28X-SI-AC   系统版本：V200R019C10SPC500

#

sysname SW-Core-01

#

vlan batch 10 20 30 40 50

#

stp mode rstp

stp bpdu-protection                          # ✅ 已开启 BPDU 保护（防 STP 攻击）

stp root-protection

#

aaa

local-user huawei password irreversible-cipher %^%#Sw7nKp~2Q...

local-user huawei privilege level 15        # ❌ 出厂默认账号 huawei 未重命名

local-user huawei service-type telnet http  # ❌ 允许明文 Telnet / HTTP 登录

#

snmp-agent

snmp-agent sys-info version v2c             # ❌ 仍在使用 SNMPv2c

snmp-agent community read cipher %^%#public%^%#   # ❌ 团体字为 public

#

info-center enable                           # ✅ 日志功能已启用

info-center logfile save-time 60            # ❌ 日志仅保存 60 天，不足 180 天

#

acl number 3000

rule 10 permit ip source 10.0.1.0 0.0.0.255 destination 10.0.2.0 0.0.0.255

rule 20 deny ip                              # ✅ 末尾默认拒绝

#

interface Vlanif10

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

# ❌ 管理 VLAN 未绑定管理面 ACL，任意网段可达

#

interface Vlanif20

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

traffic-filter inbound acl 3000              # ✅ 服务器 VLAN 已做入向访问控制

#

interface Vlanif30

ip address 10.0.3.1 255.255.255.0

# ❌ 办公 VLAN 无任何访问控制

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40

#

interface GigabitEthernet0/0/20

# ❌ 空闲端口未执行 shutdown，插上网线即可接入

#

telnet server enable                           # ❌ 明文 Telnet 已开启

stelnet server enable                          # ✅ SSH（stelnet）已开启

#

return

三、问题分析（供填表对照）

| 序号 | 问题 | 合规性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 出厂默认账号 huawei 未重命名 | ❌ 不符合 | 默认账号应重命名或删除，降低被定向爆破的风险 |
| 2 | SNMPv2c + community public | ❌ 不符合 | 应升级 SNMPv3，删除 public/private 团体字 |
| 3 | 管理 VLAN（Vlanif10）无访问控制 | ❌ 不符合 | 应绑定管理面 ACL，仅放通运维网段 |
| 4 | 办公 VLAN（Vlanif30）无访问控制 | ❌ 不符合 | 应限制办公网段对服务器区的访问 |
| 5 | 空闲端口 Gi0/0/20 未 shutdown | ❌ 不符合 | 未使用端口应关闭，防止非法接入 |
| 6 | Telnet / HTTP 明文管理已开启 | ❌ 不符合 | 应关闭明文协议，仅保留 stelnet + HTTPS |
| 7 | 日志仅保存 60 天 | ❌ 不符合 | 应不少于 180 天，并配置远程日志服务器 |
| 8 | ACL 3000 末尾默认拒绝 | ✅ 符合 | 放通管理网段访问服务器网段，其余拒绝 |
| 9 | STP BPDU 保护 / 根桥保护已开启 | ✅ 符合 | 可防 STP 优先级劫持 |
| 10 | Vlanif20 已绑定 traffic-filter | ✅ 符合 | 服务器 VLAN 访问控制有效 |