素材1：《安全物理环境测评检查表模板》

| 序号 | 子类 | 检查项 | 检查方法 | 判定依据 | 结果 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物理位置选择 | 机房是否位于防震、防风、防雨建筑内 | 现场勘察+图纸查阅 | GB/T 22239 8.1.1.1 a) |  |  |
| 2 | 物理位置选择 | 机房是否避免设在顶层或地下室 | 现场勘察 | GB/T 22239 8.1.1.1 b) |  |  |
| 3 | 物理访问控制 | 机房出入口是否配置电子门禁系统 | 现场测试 | GB/T 22239 8.1.1.2 |  |  |
| 4 | 物理访问控制 | 门禁系统是否能控制、鉴别和记录进入人员 | 现场测试+记录查阅 | GB/T 22239 8.1.1.2 |  |  |
| 5 | 防盗窃防破坏 | 设备是否固定安装，标识是否明显 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.3 a) |  |  |
| 6 | 防盗窃防破坏 | 通信线缆是否铺设在隐蔽安全处 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.3 b) |  |  |
| 7 | 防盗窃防破坏 | 是否设置机房防盗报警系统或视频监控系统 | 现场测试 | GB/T 22239 8.1.1.3 c) |  |  |
| 8 | 防雷击 | 设备是否通过接地系统安全接地 | 现场检查+报告查阅 | GB/T 22239 8.1.1.4 a) |  |  |
| 9 | 防雷击 | 是否设置防雷保安器或过压保护装置 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.4 b) |  |  |
| 10 | 防火 | 是否设置火灾自动消防系统 | 现场测试 | GB/T 22239 8.1.1.5 a) |  |  |
| 11 | 防火 | 是否采用耐火等级建筑材料 | 图纸查阅 | GB/T 22239 8.1.1.5 b) |  |  |
| 12 | 防火 | 是否划分区域管理，设置隔离防火措施 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.5 c) |  |  |
| 13 | 防水防潮 | 是否防止雨水通过屋顶/墙壁渗透 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.6 a) |  |  |
| 14 | 防水防潮 | 是否防止水蒸气结露和地下积水渗透 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.6 b) |  |  |
| 15 | 防水防潮 | 是否安装水敏感检测仪表或元件 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.6 c) |  |  |
| 16 | 防静电 | 是否采用防静电地板或地面 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.7 a) |  |  |
| 17 | 防静电 | 是否采用接地防静电措施 | 现场测试 | GB/T 22239 8.1.1.7 a) |  |  |
| 18 | 防静电 | 是否采取措施防止静电产生 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.7 b) |  |  |
| 19 | 温湿度控制 | 是否设置温湿度自动调节设施 | 现场测试 | GB/T 22239 8.1.1.8 |  |  |
| 20 | 电力供应 | 是否配置稳压器和过电压防护设备 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.9 a) |  |  |
| 21 | 电力供应 | 是否提供短期备用电力供应（UPS） | 现场测试 | GB/T 22239 8.1.1.9 b) |  |  |
| 22 | 电力供应 | 是否设置冗余或并行电力电缆线路 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.9 c) |  |  |
| 23 | 电磁防护 | 电源线和通信线缆是否隔离铺设 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.10 a) |  |  |
| 24 | 电磁防护 | 是否对关键设备实施电磁屏蔽 | 现场检查 | GB/T 22239 8.1.1.10 b) |  |  |