素材4：实践任务2——交换机配置片段

# ===== 核心交换机VLAN配置 =====

# 1. VLAN划分

vlan 10

name Management                  # ✅ 管理VLAN

vlan 20

name Servers                     # ✅ 服务器VLAN

vlan 30

name Office                      # ✅ 办公VLAN

vlan 40

name Guest                       # ✅ 来宾VLAN

vlan 50

name Test                        # ⚠️ 测试VLAN，可能存在未使用的情况

# 2. VLAN间ACL（部分合规）

interface Vlan-interface 10

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

# ❌ 管理VLAN访问权限未限制

interface Vlan-interface 20

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

# ✅ 服务器VLAN访问控制

acl 3000 inbound

interface Vlan-interface 30

ip address 10.0.3.1 255.255.255.0

# ❌ 办公VLAN无访问控制限制

# 3. ACL配置

acl 3000

rule 10 permit tcp source 10.0.1.0 0.0.0.255 destination 10.0.2.0 0.0.0.255

rule 20 deny all                 # ✅ 默认拒绝

交换机配置问题分析：

| 序号 | 问题 | 合规性 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VLAN 50（Test）可能未使用 | ⚠️ 建议 | 检查是否有多余VLAN，应清理未使用的VLAN |
| 2 | 管理VLAN无访问限制 | ❌ 不符合 | 管理VLAN应限制仅有授权IP访问 |
| 3 | 办公VLAN无访问控制 | ❌ 不符合 | 办公VLAN应限制对服务器区的访问 |
| 4 | ACL 3000配置合理 | ✅ 符合 | 允许管理网段访问服务器网段，其他拒绝 |