素材4：实践任务2——交换机配置导出（华为 S5720-28X-SI）（学生版 · 无判读标注）

一、设备与环境信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 设备类型 | 核心交换机（安全区域边界 / 安全通信网络） |
| 设备型号 | 华为 S5720-28X-SI-AC（S5700 系列） |
| 系统版本 | V200R019C10SPC500 |
| 设备名称 | SW-Core-01 |
| 管理地址 | 10.0.1.1（Vlanif10 管理 VLAN） |
| 导出方式 | stelnet 10.0.1.1 登录后执行 display current-configuration |
| 导出时间 | 2025-03-18 10:41:07（终端回显带时间戳） |
| 说明 | 本文件为教学模拟配置，命令语法参照华为 S5700 系列回显；配置中不含任何判读标注，请依据 GB/T 22239-2019 自行逐行核查。 |

二、配置导出回显（display current-configuration 节选）

说明：以下为设备原始回显，未做任何判读标注，请自行逐行核查并给出判定。

# ===== 某企业核心交换机 SW-Core-01 配置导出（教学模拟） =====

# 设备型号：华为 S5720-28X-SI-AC   系统版本：V200R019C10SPC500

#

sysname SW-Core-01

#

vlan batch 10 20 30 40 50

#

stp mode rstp

stp bpdu-protection

stp root-protection

#

aaa

local-user huawei password irreversible-cipher %^%#Sw7nKp~2Q...

local-user huawei privilege level 15

local-user huawei service-type telnet http

#

snmp-agent

snmp-agent sys-info version v2c

snmp-agent community read cipher %^%#public%^%#

#

info-center enable

info-center logfile save-time 60

#

acl number 3000

rule 10 permit ip source 10.0.1.0 0.0.0.255 destination 10.0.2.0 0.0.0.255

rule 20 deny ip

#

interface Vlanif10

ip address 10.0.1.1 255.255.255.0

#

interface Vlanif20

ip address 10.0.2.1 255.255.255.0

traffic-filter inbound acl 3000

#

interface Vlanif30

ip address 10.0.3.1 255.255.255.0

#

interface GigabitEthernet0/0/1

port link-type trunk

port trunk allow-pass vlan 10 20 30 40

#

interface GigabitEthernet0/0/20

#

telnet server enable

stelnet server enable

#

return

三、填表要求

① 问题描述必须落到具体配置行（例：password-policy 中 password min-length 6），不得只写"配置不当"；

② 每条判定都要能回答"这一行在哪个配置视图下、原值是多少、要求值是多少"；

③ "符合"项也要写判定结论，不要留空——测评记录表不允许出现空白行。