素材3：实践任务——《网络设备安全测评记录表》

被测对象：出口防火墙 FW-01（华为 USG6650E）／核心交换机 SW-Core-01（华为 S5720-28X-SI）／出口路由器 RT-Border-01（华为 AR6120）

填表说明：按 GB/T 22239-2019 第三级安全通用要求逐条判定；"测评结果"四档取 符合 / 部分符合 / 不符合 / 不适用；"问题描述"必须落到具体配置行，不得写"配置不当"。

填写分工：下表"填写案例"已给出防火墙 FW-01 的完整填写结果（讲解示范）；请你依据 素材4（交换机 SW-Core-01）与 素材7（路由器 RT-Border-01）独立完成另两张记录表。

一、空白记录表（打印后手填 / 电子填写均可）

| 测评指标编号 | 测评指标名称 | 测评结果 | 问题描述 | 风险分析 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.4.1 a) | 身份标识与鉴别 |  |  |  |  |
| 8.1.4.1 b) | 登录失败处理 |  |  |  |  |
| 8.1.4.1 c) | 远程管理加密 |  |  |  |  |
| 8.1.4.2 b) | 默认账户管理 |  |  |  |  |
| 8.1.4.2 d) | 最小权限 |  |  |  |  |
| 8.1.4.3 a) | 安全审计启用 |  |  |  |  |
| 8.1.4.3 c) | 审计记录保护 |  |  |  |  |
| 8.1.4.4 b) | 关闭不需要的服务 |  |  |  |  |
| 8.1.4.4 c) | 管理终端限制 |  |  |  |  |

（共 9 条：8.1.4.1 a)~c)、8.1.4.2 b)/d)、8.1.4.3 a)/c)、8.1.4.4 b)/c)；不适用项请在"测评结果"栏填"不适用"并简述理由，不得留空。）

二、填写案例：基于导出配置的测评记录表（以防火墙 FW-01 为例）

数据来源：素材2 中 FW-01 的 display current-configuration 回显。下表是"照着回显逐行对照"填出来的完整结果，可作为你完成交换机、路由器两张表的范本。

| 测评指标编号 | 测评指标名称 | 测评结果 | 问题描述 | 风险分析 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8.1.4.1 a) | 身份标识与鉴别 | 不符合 | password-policy 中 password min-length 6（低于 8 位）；password complexity-check disable（未启用复杂度校验）；password expire 180（超过 90 天） | 口令强度不足，可被字典离线/在线暴力破解；攻击者一旦拿到管理权限即可改写安全策略、开放后门端口 | 改 min-length 8；complexity-check enable；expire 90；并对高危口令执行一次性强制改密 |
| 8.1.4.1 b) | 登录失败处理 | 不符合 | aaa 下 local-user admin failed-times 8 lock-times 10：连续失败 8 次才锁定，锁定时间仅 10 分钟 | 在线爆破窗口过大，10 分钟后即可继续尝试，配合慢速字典可长期有效 | failed-times 5；lock-times 15；并开启登录失败告警日志 |
| 8.1.4.1 c) | 远程管理加密 | 部分符合 | stelnet server enable、http secure-server enable 已开启；但同时存在 telnet server enable 与 http server enable | 明文管理流量可被同链路旁路嗅探，管理口令与配置命令直接泄露 | undo telnet server enable；undo http server enable；仅保留 stelnet + HTTPS 管理 |
| 8.1.4.2 b) | 默认账户管理 | 不符合 | 出厂默认账号 admin 未重命名，且 service-type 包含 ssh http https，可远程登录 | 攻击者无需信息收集即可直接对 admin 发起定向爆破，攻击成本显著降低 | 重命名 admin 为专用运维账号（如 opr_fw01），并同步修改口令；删除或禁用无用账号 |
| 8.1.4.2 d) | 最小权限 | 部分符合 | audit 账号 level 5 已独立（✅）；但 admin 为 privilege level 15，同时具备配置修改与审计查看权限 | 管理员与审计员职责未分离，管理员可删除/篡改自身操作记录，审计失效 | admin 降为 level 3；新建独立审计员账号（level 5）单独交给审计岗，实现"配置—审计"分离 |
| 8.1.4.3 a) | 安全审计启用 | 符合 | info-center enable 已开启，日志功能处于生效状态 | —（本项无风险） | 保持；建议再将日志外发至 syslog 服务器做集中留存 |
| 8.1.4.3 c) | 审计记录保护 | 不符合 | info-center logfile save-time 30，设备本地日志仅保存 30 天 | 攻击行为发生 30 天后本地无可查记录，取证链断裂，无法满足等保留存要求 | save-time 180；配置远程日志服务器（info-center loghost），避免本地日志被清除后无从追溯 |
| 8.1.4.4 b) | 关闭不需要的服务 | 不符合 | telnet server enable、http server enable 已开启；snmp-agent sys-info version v2c，community read 为 public | 明文协议可被嗅探；SNMPv2c 团体字以明文传输，攻击者可读取路由表与安全策略，甚至改写配置 | 关闭 Telnet 与 HTTP；SNMP 升级为 v3（认证 + 加密），删除 public/private 团体字 |
| 8.1.4.4 c) | 管理终端限制 | 不符合 | acl number 2000 rule 5 permit source any，管理面 ACL 放通任意源 IP | 管理界面暴露于全部可达网段，可被持续爆破或利用设备管理面漏洞 | ACL 2000 改为仅放通运维网段 10.10.20.0/24，并在公网接口屏蔽 22/23/8443 等管理端口 |

三、自查清单

☐ 9 条指标全部有判定结论，无空白行

☐ 每一条"不符合"都能定位到具体配置行（视图 + 参数名 + 原值）

☐ 风险分析写的是"攻击者能干什么"，不是复述标准原文

☐ 整改建议给出了可执行的命令或参数值（如 min-length 8、save-time 180）

☐ 三台设备的记录表分表填写、设备名称与型号对应无误