素材2-4：物联网安全测评快速参考

| 维度 | 关键检查项 | 合规标准 | 常见问题 |
| --- | --- | --- | --- |
| 物理防护 | 部署环境、防护措施、供电 | 不对设备造成物理破坏；正确反映环境状态；关键节点稳定供电 | 室外设备无防护；传感器安装在错误位置；无UPS |
| 接入控制 | 设备身份鉴别、白名单 | 只有授权的感知节点可以接入 | 无接入控制；默认密码 |
| 入侵防范 | 通信目标地址限制 | 限制与感知节点/网关节点通信的目标地址 | 无目标地址限制；可能被用于对外攻击 |
| 感知节点安全 | 授权配置、身份鉴别 | 仅授权用户可配置；具备节点身份鉴别能力 | 配置可被非授权修改；节点间无鉴别 |
| 网关节点安全 | 设备鉴别、数据过滤、在线更新 | 具备设备鉴别能力；过滤非法数据；支持密钥/配置在线更新 | 无过滤机制；密钥长期不变 |
| 抗数据重放 | 数据新鲜性、完整性保护 | 能鉴别数据新鲜性；能鉴别历史数据非法修改 | 无时间戳/序列号；可被重放攻击 |